# Cách đưa tàu vào cạn có chủ ý

Theo KaranC

Thuyền trưởng của tàu là người chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi hoạt động khi tàu hành hải trên biển. Đối với sự an toàn của thủy thủ đoàn và con tàu, ông ta phải nhanh chóng quyết định hành động và lưu ý tới những hậu quả sau đó.

Một loại tình huống khẩn cấp có thể thực sự kiểm tra kỹ năng và khả năng của thuyền trưởng là -chủ động đưa tàu vào cạn

Chủ động đưa tàu vào cạn là gì?

Chủ động đưa tàu vào cạn là một quá trình, trong đó trong một tình huống khẩn cấp, con tàu được cố tình đưa vào những vùng nước nông và cuối cùng nó sẽ mắc cạn.

Từ Beaching được dùng cho quá trình như vậy vì việc vào cạn khẩn cấp chỉ được thực hiện ở những khu vực có nền đất bùn hoặc cát mềm (như ở Bãi biển) để tránh làm hư hỏng thân tàu, chân vịt, bánh lái, v.v.

Tại sao phải đưa tàu vào cạn?

Ba lý do chính khiến phải đưa tàu vào cạn là:

- Tránh bị mất tàu do nước tràn vào khi tàu bị hư hỏng nặng phần ở dưới mực nước.

- Để làm nổi lại tàu khi việc sửa chữa thích đáng đã được thực hiện và tính toàn vẹn kín nước được khôi phục

- Để giao tàu cho cơ sở phá dỡ tàu.

Quy trình thực hiện việc đưa tàu vào cạn

- Dằn tàu đến mức tối đa

- Kiểm tra xem hư hỏng ở phần lái nhiều hơn hay ở phía mũi nhiều hơn. Hướng phần bị hư hại vào vùng cạn ở góc 90° so với bờ.

- Thực hiện mọi biện pháp tránh để tàu song song với bãi biển (thả neo ở hướng trên gió, dòng trước)

- Nếu vào cạn từ phía sau do sau lái tàu bị hư hỏng, hãy thả cả hai mỏ neo ở khoảng cách phù hợp để chúng có thể hỗ trợ khi đưa tàu ra cạn.

- Phải đo tất cả các két trước và sau khi đưa tàu vào cạn.

-----------------------------------------------------