# Báo cáo an toàn năm 2024 của NTSB

Accidents

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ đã công bố Báo cáo tóm tắt về Biển an toàn năm 2024, nêu bật những bài học quan trọng nhất rút ra từ 34 vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong năm 2024.

Báo cáo tóm tắt về Biển an toàn năm 2024 đã nêu chi tiết các sự kiện và phân tích các nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải, bao gồm lật tàu, va chạm, tiếp xúc, hỏa hoạn, lũ lụt, mắc cạn và hư hỏng máy móc.

Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh vấn đề an toàn hàng hải của hệ thống quản lý an toàn, hay SMS, đối với tàu chở khách, một vấn đề an toàn mà NTSB đã xác định ra trong nhiều cuộc điều tra tai nạn hàng hải.

Theo Văn phòng An toàn Hàng hải (OMS) của NTSB các vấn đề nổi bật nhất bao gồm:

- Lật /Nghiêng tàu

- Đâm va

- Va quẹt

- Cháy/Nổ

- Nước tràn vào tàu/Hỏng thân tàu

- Mắc cạn/sạt cạn

- Hư hỏng máy móc

Bài học kinh nghiệm

#1 Cung cấp các quy trình và huấn luyện đầy đủ

Việc vận hành thiết bị không đúng cách, lập kế hoạch kém và hành động không hiệu quả để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tình trạng khẩn cấp thường có thể bắt nguồn từ việc thiếu các quy trình hoặc không huấn luyện đầy đủ. Hoạt động an toàn của tàu và tuân thủ các quy tắc và quy định bắt buộc có thể đạt được một phần thông qua việc chủ tàu và người vận hành tàu thiết lập các quy trình vận hành và ứng phó khẩn cấp theo tiêu chuẩn rõ ràng - như được tìm thấy trong một SMS hiệu quả. Hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn của ngành có thể cung cấp các phương pháp thực hành và đã được chứng minh để hoàn thành nhiệm vụ một cách đúng đắn và an toàn với rủi ro tối thiểu cho tàu. Sau khi các quy trình đã được triển khai, chủ tàu và người vận hành tàu phải đảm bảo rằng các thuyền viên và nhân viên tham gia vào các hoạt động được huấn luyện kỹ lưỡng và tuân thủ các quy trình. Bằng cách chủ động đảm bảo các quy trình được thiết lập và được tuân thủ, chủ tàu và người vận hành có thể tìm ra và khắc phục các điểm không phù hợp và thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

#2 Xác định sự thỏa đáng trong định biên

Thành phần của thuyền bộ trên tàu có thể thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của các hoạt động. Thông thường, các thao tác như cập cảng hoặc rời cảng, quá cảnh vào hoặc ra cảng hoặc hoạt động ở những khu vực có mật độ giao thông cao đòi hỏi phải có thêm thuyền viên trên buồng lái để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến hành hải. Có thể cần ít thuyền viên hơn khi tàu cập cảng, nhưng phải có số lượng phù hợp trên tàu để đảm bảo an toàn và an ninh trên tàu. Chủ tàu, người khai thác tàu và thuyền trưởng tàu có trách nhiệm đảm bảo rằng tàu có đủ định biên thuyền viên được đào tạo bài bản và/hoặc có đủ chứng chỉ, họ phải quen thuộc với các hệ thống quan trọng của tàu và có thể tự mình hành động được ngay lập tức.

#3 Duy trì sự tỉnh táo và cảnh giác

Mệt mỏi và chủ quan đều có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự tỉnh táo và cảnh giác của thuyền viên. Mệt mỏi ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của hiệu suất làm việc của con người - bao gồm ra quyết định, sự tỉnh táo và thời gian phản ứng - tất cả đều ảnh hưởng đến khả năng dẫn tàu tàu an toàn của thuyền viên. Ngoài ra, tác động của sự gián đoạn chu kỳ thức/ngủ có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng các công cụ như hệ thống cảnh báo trực ca buồng lái và bằng cách kéo dài thời gian nghỉ giữa các ca trực/ca làm việc. Điều quan trọng là thuyền viên phải được ngủ đủ giấc trong mỗi khoảng thời gian được nghỉ để họ luôn tỉnh táo khi trực ca. Sự lặp lại và đơn điệu cũng có thể khiến ngay cả những thuyền viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng nhất cũng trở nên chủ quan và mất nhận thức tình huống. Một cách thực hành tốt nữa là xây dựng các chiến lược giúp thuyền viên duy trì sự tập trung, chẳng hạn như thay đổi vị trí, loại bỏ sự mất tập trung và liên tục vận hành các thiết bị.

#4 Duy trì luồng hồi lưu không bị cản trở trong hệ thống hồi lưu dầu nhiên liệu động cơ diesel

Hệ thống hồi lưu nhiên liệu động cơ diesel được thiết kế để hồi lưu nhiên liệu chưa cháy, dư thừa từ động cơ trở lại két chứa được chỉ định, thường ở áp suất khí quyển. Nếu van cô lập (ngắt) được lắp đặt trong đường hồi lưu trước két chứa thì việc đóng van sẽ dẫn đến áp suất tích tụ trong đường hồi lưu. Áp suất có thể tích tụ trong đường hồi lưu bị đóng van khiến các thành phần của hệ thống nhiên liệu bị vỡ, khiến nhiên liệu phun vào buồng máy và có thể gây ra hỏa hoạn. Chủ tàu và người khai thác tàu có thể giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn trong buồng máy do áp suất quá cao bằng cách đảm bảo đường hồi lưu dẫn đến két dịch vụ không bị cản trở.

#5 Giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn

Hỏa hoạn trên tàu - bất kể nguyên nhân là gì - là tình huống khẩn cấp có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, thuyền viên và các nhân viên khác nên tuân thủ thực tiễn chuẩn của ngành, chính sách của công ty (thường có trong SMS) và hướng dẫn của nhà sản xuất khi tiến hành công việc bảo dưỡng (như công việc nóng) và xử lý các thiết bị có ngọn lửa trần. Đảm bảo hệ thống phát hiện và thông báo cháy hoạt động sau khi hoàn thành công việc có thể giúp phát hiện sớm các đám cháy trước khi chúng bùng phát. Khi phát hiện ra đám cháy, thuyền viên có thể hạn chế sự lan rộng của đám cháy bằng cách đóng thông gió; kích hoạt các hệ thống chữa cháy cố định, nếu được lắp đặt; và tiến hành các hoạt động ứng phó thích hợp. Ngoài ra, chủ tàu và người khai thác tàu có thể giảm thiểu nguy cơ cháy lan bằng cách hạn chế sử dụng và lưu trữ các vật liệu dễ cháy như tấm ốp gỗ, nến trên tàu.

#6 Đảm bảo sự toàn vẹn của tính kín nước

Để ngăn ngừa tàu bị nước tràn vào, sự toàn vẹn của thân tàu và các vách ngăn kín nước phải được duy trì và mọi khiếm khuyết phải được khắc phục. Việc tiến hành kiểm tra định kỳ các khoang tàu và thường xuyên kiểm tra các két và khoang cách ly có thể giúp thuyền viên xác định ra các vấn đề của tính toàn vẹn của thân tàu có thể dẫn đến tràn nước vào tàu. Việc xử lý các vấn đề đã biết về sự toàn vẹn của tính kín nước, bao gồm các vách ngăn kín nước không được bịt kín, các lỗ xuyên boong tàu không được bịt kín và tình trạng ăn mòn tấm tôn boong và thân tàu, bằng các biện pháp lâu dài có thể giúp giảm thiểu nguy cơ tàu bị nước tràn vào. Ngoài ra, khi tàu không có người giám sát, việc đóng các van lắp xuyên thân tàu và siết chặt các phớt kín của trục chân vịt hoặc các máy móc khác có thể làm giảm khả năng nước tràn vào tàu.

#7 Lắp Đặt và thử Cảnh Báo mức nước la canh

Tự động cảnh báo mực nước cao trong giếng la canh được thiết kế để cung cấp cảnh báo sớm cho thuyền viên về tình trạng nước vào tàu. Trong các không gian khó tiếp cận hoặc quá nhỏ để có thể kiểm tra khi tàu đang hành trình (như các khoang nhỏ, khoang cách ly), các cảnh báo này thường là phương tiện duy nhất để cảnh báo cho thuyền viên. Chủ tàu và nười khai thác tàu nên lắp cảm biến mực nước cao trong giếng la canh tại tất cả các khu vực có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định và lực nổi của tàu nếu bị ngập, đồng thời định kỳ kiểm tra các báo động này.

#8 Ngăn Ngừa Ăn Mòn Thân Tàu

Do tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên tôn vỏ tàu dễ bị ăn mòn, mài mòn và hư hại theo thời gian. Ăn mòn cũng có thể xảy ra âm thầm tại các khoang trống khó tiếp cận. Để tránh nước tràn vào tàu hoặc suy yếu kết cấu thân tàu do ăn mòn hoặc các nguyên nhân khác, chủ tàu cần thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, kể cả giữa các kỳ đưa tàu lên đà. Ngoài ra, trong quá trình thiết kế, đóng mới hoặc cải hoán tàu, các nhà thiết kế, nhà chế tạo và nhà vận hành tàu cần đảm bảo mọi khu vực trên tàu có thể tiếp cận được để nhân viên bảo trì dễ dàng kiểm tra và xử lý các vấn đề tiềm ẩn.

#9 Tính Đến Lực Thủy Động Học

Trong các luồng hẹp, lực thủy động học có thể làm giảm hiệu quả của bánh lái (do hiệu ứng tăng mớn nước và hiệu ứng nước nông), đẩy mũi tàu ra xa mép bờ gần nhất và kéo phần lái tàu lại gần mép bờ (hiệu ứng bờ). Hiệu ứng bờ có thể gây ảnh hưởng không mong muốn cho tàu, ngay cả với các thuyền trưởng có kinh nghiệm; do đó, hoa tiêu, thuyền trưởng và các nhà vận hành tàu khác cần nhận thức rõ rủi ro ở những khu vực nổi tiếng có lực thủy động học mạnh. Ngoài ra, khi một tàu lớn di chuyển trong luồng, lực hút do áp suất thấp đặc biệt mạnh ở khu vực phía sau gần chân vịt. Nếu một tàu nhỏ phải điều động ở gần tàu lớn – ví dụ như tàu lai hỗ trợ cập cảng – người điều khiển tàu nhỏ cần nhận thức rõ các nguy hiểm do lực thủy động học của tàu lớn gây ra và, nếu cần, nên giữ khoảng cách an toàn cho đến khi tàu lớn giảm tốc và lực này yếu đi.

#10 Lập Kế Hoạch Khi để đối phó với Dòng Chảy Mạnh

Dòng chảy mạnh do mực nước cao tạo ra các nguy cơ đặc biệt đối với các tàu di chuyển trên sông, nơi không gian để điều động tàu bị hạn chế. Ở gần các đập nước, lúc mở đập khi nước cao tạo ra dòng chảy mạnh. Thuyền viên cần đánh giá kỹ lưỡng tác động tiềm tàng của dòng chảy – dù là do nước dâng hay do dòng chảy đẩy – khi lên kế hoạch hành trình. Cần cân nhắc đến công suất máy chính, tính năng điều động của tàu, cũng như các biện pháp an toàn bổ sung như chuẩn bị thả neo để giảm nguy cơ bị tai nạn.

Hệ thống quản lý an toàn (SMS) là một công cụ hiệu quả để giám sát an toàn; nó được thiết kế nhằm giảm thiểu lỗi của con người, tạo nên văn hóa an toàn ở mọi cấp độ tổ chức, và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải. NTSB khuyến khích các nhà khai thác tàu hành động ngay hôm nay và triển khai SMS.

… theo tuyên bố của NTSB.

Có thể tải báo cáo đầy đủ tại: https://www.ntsb.gov/about/Documents/SPC2501.pdf?utm_source=chatgpt.com

-------------------------------------