Hãy chuẩn bị cho những gì “không thấy được” trước khi nó trở thành điều “không thể tránh khỏi”

Accidents

CHIRP (Confidential Human Factors Incident Reporting Programme) rút ra bài học từ một vụ va chạm giữa tàu đưa đón thuyền viên (CTV) và một tàu mặt nước không người lái (USV) có độ cao nhỏ. Kết quả là chiếc USV bị chìm, còn CTV thì bị hư hại.

Báo cáo ban đầu

Một tàu mặt nước không người lái đang hoạt động ở gần một trang trại điện gió thì xảy ra va chạm với tàu đưa đón thuyền viên. Chiếc CTV được cho là đang đi ngược hướng mặt trời chói gắt, khiến thuyền viên của tàu CTV không nhìn thấy con USV thấp nhỏ ở phía trước. USV bị chìm ngay lập tức. CTV bị hư hại nhưng vẫn có thể tự di chuyển về cảng gần nhất, nơi nhà chức trách tiến hành điều tra và làm việc với thuyền trưởng. Sau đó, tàu tiếp tục hành trình đến cảng khác để sửa chữa lớn. Vụ việc đã được ghi nhận và báo cáo cho cơ quan chức năng.

Nhận xét của CHIRP

Các tàu mặt nước không người lái (USV) vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình vận hành thương mại, nhưng việc sử dụng chúng đang gia tăng nhanh chóng. Tốc độ phát triển này đặt ra những rủi ro mới mà cơ quan quản lý cần chủ động đối phó. Đồng thời, các nhà quản lý và thuyền viên cũng phải cập nhật kiến thức về công nghệ mới và nắm vững các thay đổi về quy trình vận hành.

Báo cáo này làm nổi bật một thách thức quan trọng trong vận hành tàu nhỏ: duy trì cảnh giới hiệu quả và nhận thức tình huống trong điều kiện ánh sáng chói và mặt nước phản chiếu mạnh. Ánh nắng chói có thể làm giảm đáng kể tầm nhìn và độ tương phản, khiến việc phát hiện tàu nhỏ hoặc tàu thấp gần như không thể.

Các đánh giá rủi ro cần phải tính đến hạn chế môi trường này và bổ sung các biện pháp cảnh giới tăng cường hoặc thiết bị phát hiện bằng điện tử hỗ trợ khi hành trình trong điều kiện chói sáng. Dù là loại tàu nào, mọi tàu đều có nghĩa vụ duy trì cảnh giới đúng quy định theo COLREGs.

Giống như tàu có người lái, tàu USV cũng phải phát thông tin vị trí và trạng thái của nó qua AIS. Trong sự cố này, CHIRP đặt câu hỏi liệu tàu CTV có duy trì cảnh giới hiệu quả qua radar và AIS hay không, bên cạnh việc cảnh giới bằng mắt.

Với điều kiện ánh sáng chói mạnh như vậy, chỉ dựa vào quan sát bằng mắt là không đủ. Trong trường hợp này, việc giảm tốc độ (theo Quy tắc 6 của COLREGs) là bắt buộc, để có đủ thời gian phản ứng khi phát hiện mục tiêu.

Dù COLREGs áp dụng cho mọi loại tàu, sự hiện diện của tàu USV trong khu vực điện gió cần được thông báo rõ ràng, ít nhất cho đến khi loại hình hoạt động này trở nên phổ biến.
Bên cạnh yếu tố môi trường, yếu tố con người và tổ chức cũng góp phần gây ra sự cố. Tổ buồng lái dường như phụ thuộc chủ yếu vào quan sát trực quan, mà ít kết hợp với radar hoặc hệ thống phát hiện khác.

Việc kiểm tra thường xuyên về hoạt động của USV ở khu vực ngoài khơi là rất quan trọng cho an toàn hàng hải. Sự quen thuộc với khu vực hoạt động và áp lực về thời gian trong các chuyến đưa đón thuyền viên có thể khiến rủi ro bị đánh giá thấp. Khi USV được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, cần có sự rà soát toàn diện về quy trình cảnh giới, năng lực phát hiện và biện pháp vận hành, nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm.

Các vấn đề chính được nêu trong báo cáo

- Nhận thức tình huống: Nguyên nhân chính – Tổ buồng lái không phát hiện được tàu nhỏ ở phía trước do ánh sáng chói, cho thấy mất nhận thức tình huống và thiếu đối chiếu với thiết bị điện tử.

- Cảnh báo: Tàu nhỏ, dáng thấp rất khó nhìn thấy và có thể không nổi bật trên radar, làm giới hạn khả năng phát hiện của thuyền viên tàu CTV.

- Chủ quan: Sự quen thuộc với khu vực hoạt động khiến thuyền viên mất cảnh giác và không lường trước rủi ro từ ánh sáng chói hoặc mục tiêu nhỏ.

- Áp lực: Hoạt động hỗ trợ ngoài khơi thường có áp lực về thời gian, dẫn đến không thể điều chỉnh tốc độ hoặc hướng đi phù hợp với điều kiện của tầm nhìn.

Bài học kinh nghiệm

Đối với cơ quan quản lý: Kết nối là an toàn hơn. → Cân nhắc bắt buộc sử dụng hệ thống theo dõi hoặc thông báo vị trí cho tàu USV và cập nhật hướng dẫn vận hành ở gần các công trình ngoài khơi. → Thu thập và chia sẻ dữ liệu an toàn từ các sự cố để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Đối với người quản lý tàu: Hãy lập kế hoạch cho điều “không thấy được” trước khi nó trở thành “không thể tránh khỏi”. → Đánh giá rủi ro cần tính đến hoạt động của tàu không người lái. → Huấn luyện thuyền viên về kỹ năng phát hiện và tránh va chạm. → Báo cáo sự cố kịp thời giúp ghi nhận và phổ biến bài học, ngăn ngừa lặp lại.

Đối với thuyền viên: Nếu bạn không nhìn thấy nó, chưa chắc nó không nằm trên đường bạn đi. → Tàu nhỏ hoặc có dáng thấp như USV rất khó phát hiện, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng mặt trời chói gắt. → Duy trì cảnh giới, sử dụng mọi phương tiện hỗ trợ có sẵn, bao gồm radar và AIS. → Sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu phát hiện nguy cơ va chạm.

----------------------------------------