Gard Club: Cửa kín nước vận hành bằng năng lượng có thể gây tử vong

Loss Prevention, Safety

Gard Club nhấn mạnh rằng việc vận hành và đi qua các cửa kín nước điều khiển bằng năng lượng vẫn là một trong những mối nguy hiểm bị xem nhẹ nhiều nhất nhưng chúng có khả năng gây chết người trên tàu.

Theo Gard giải thích, cửa kín nước là những hàng rào an toàn cực kỳ quan trọng, được thiết kế để duy trì tính ổn định và độ nổi của tàu trong trường hợp bị nước tràn vào tàu. Tuy nhiên, lực đóng mạnh và tốc độ đóng của chúng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho thuyền viên, đặc biệt là khi quy trình vận hành bị hiểu sai, bị bỏ qua hoặc bị làm tắt.

Các cuộc điều tra tai nạn cho thấy một mô hình rõ ràng:

- Thuyền viên thường cố đi qua cửa trước khi nó được mở hoàn toàn, đôi khi còn mang theo vật dụng khiến họ không thể thao tác an toàn với cần điều khiển.

- Trong một số trường hợp, công tắc điều khiển chế độ chính (master mode switch) trên buồng lái vẫn được để ở chế độ “DOORS CLOSED” sau các buổi thực tập, khiến cửa tự động đóng lại bất ngờ khi tay cầm điều khiển tại chỗ được thả ra.

- Chuông báo động và tín hiệu cảnh báo âm thanh có thể không được chú ý trong môi trường có nhiều tiếng ồn, còn các hướng dẫn niêm yết ở các cửa đôi khi không còn rõ ràng hoặc khó nhìn thấy.

- Các cuộc kiểm tra kỹ thuật đã phát hiện một số trường hợp cửa đóng nhanh hơn mức quy định cho phép.

Ngoài ra, nhiều thuyền viên đã bị thương nghiêm trọng, bao gồm bị nghiền nát tay chân, và cũng đã có trường hợp tử vong khi bị kẹt trong lúc cửa đang đóng. Trong một vụ gần đây do Gard xử lý, một thuyền viên đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt bởi một cửa kín nước dạng trượt.

Một khía cạnh khác là trên hầu hết các tàu đều có lối đi thay thế an toàn hơn, nhưng để tiết kiệm thời gian, thuyền viên đôi khi vẫn chọn lối đi ngắn hơn qua các cửa kín nước vận hành bằng năng lượng, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Các khuyến nghị chính:

- Luôn mở hoàn toàn cửa kín nước trước khi đi qua. Không bao giờ cố lách qua khi cửa đang di chuyển.

- Giữ hai tay rảnh để thao tác điều khiển ở mỗi bên của cửa. Tránh mang vác vật nặng làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cửa an toàn.

- Phải đặc biệt chú ý đến chế độ cài đặt của công tắc điều khiển chính. Khi công tắc này ở chế độ “DOORS CLOSED” thì cửa sẽ tự động đóng lại khi tay cầm ở cạnh cửa được thả ra và nguy cơ gây chấn thương tăng lên đáng kể.

- Nghiêm túc chú ý đến chuông báo động và đèn cảnh báo vì chúng báo hiệu nguy hiểm thực sự.

- Bảo đảm tất cả thuyền viên được huấn luyện đầy đủ về vận hành hằng ngày cũng như quy trình khẩn cấp đối với cửa kín nước và tham gia thực tập thường xuyên.

- Bảo dưỡng cửa và hệ thống điều khiển theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời bảo đảm hướng dẫn vận hành được niêm yết rõ ràng, dễ nhìn thấy tại từng cửa.

https://youtu.be/6AaWgMGW3zE

------------------------------------------------------