TIN VỀ KỸ THUẬT VÀ PHÁP LUẬT

TIỂU BAN HÀNG HẢI, THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TÌM KIẾM & CỨU NẠN CỦA IMO (NCSR 13)

Information for: Des gn off ces   sh pyards supp ers manufacturers  owners/managers and f ag states

No 22   June 2026

NEED TO KNOW

F na  zed draft gu dance to support the ntroduct on of ECD S S-100

Agreed on a trans t on scheme from ana  ogue to d g ta VHF vo ce commun cat on

Updated the road map for mp ementat on of a d g ta nav gat ona data system (NAVDAT)

Kỳ họp lần thứ 13 của Tiểu ban về Hàng hải, Thông tin liên lạc, Tìm kiếm và Cứu nạn (NCSR 13) của IMO được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026.

NCSR 13 đã thúc đẩy quá trình số hóa trong lĩnh vực hàng hải thông qua việc hoàn thiện dự thảo hướng dẫn triển khai Hệ thống Hiển thị Thông tin và Hải đồ Điện tử thế hệ mới (ECDIS S-100), thiết lập lộ trình chuyển đổi cho quá trình thay thế phương thức liên lạc thoại VHF tương tự sang kỹ thuật số trong tương lai, đồng thời tiếp tục phát triển NAVDAT như một khuôn khổ phát sóng kỹ thuật số các thông tin an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn từ bờ đến tàu.

Hệ thống GMDSS

Hệ thống dữ liệu hành hải kỹ thuật số (NAVDAT)

NCSR 13 đã cập nhật lộ trình triển khai NAVDAT, một khuôn khổ cho việc phát sóng kỹ thuật số các cảnh báo hàng hải, dự báo khí tượng, thông báo an toàn và thông tin tìm kiếm cứu nạn trên các băng trung tần (MF) và cao tần (HF) từ bờ đến tàu.

Lộ trình này là một tài liệu được cập nhật liên tục, có thể tiếp tục được điều chỉnh trong tương lai dựa trên những phát triển mới. Tài liệu mô tả phương pháp tiếp cận từng bước, không đưa ra mốc thời gian cố định. Lộ trình bao gồm quá trình phát triển, thử nghiệm và chuẩn hóa NAVDAT, với việc triển khai từng bước song song với hệ thống NAVTEX mặt đất hiện hành dùng để phát sóng các thông tin về an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn.

Dự kiến các máy phát NAVDAT MF mới sẽ hỗ trợ việc phát đồng thời cả bản tin NAVTEX và NAVDAT. Tuy nhiên, các máy phát NAVDAT HF có thể được triển khai như một giải pháp độc lập chỉ để phát các bản tin NAVDAT.

Cần lưu ý rằng các tiêu chuẩn tính năng và hướng dẫn liên quan đến NAVDAT sau đây đã được xây dựng: MSC.569(109), SC.509(105)/Rev.2, ITU-R M.2010-3, ITU-R M.2058-2 và ITU-R M.2443-0. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn thử nghiệm NAVDAT liên quan của IEC hiện vẫn chưa được hoàn thiện

Quan điểm của IMO về Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới năm 2027 (WRC-27)

NCSR 13 đã thống nhất dự thảo quan điểm của IMO đối với các chương trình nghị sự liên quan đến dịch vụ hàng hải tại WRC-27. Các quan điểm dự thảo của IMO nhằm đảm bảo rằng những sửa đổi về quy định không gây hạn chế đối với GMDSS và các dịch vụ an toàn hàng hải khác, đồng thời duy trì các hoạt động liên lạc có tính chất quan trọng đối với an toà.

Dự thảo quan điểm của IMO sẽ được trình lên MSC 112 (tháng 12 năm 2026) để phê duyệt, sau đó chuyển tiếp đến ITU, và tiếp tục được hoàn thiện tại NCSR 14 và MSC 113 (tháng 6 năm 2027).

Hướng dẫn đối với EPIRB sử dụng liên lạc hai chiều thông qua SAR/Galileo Return Link

NCSR 13 đã thống nhất dự thảo sửa đổi đối với “Tiêu chuẩn tính năng dành cho phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp tự nổi (EPIRB) hoạt động trên tần số 406 MHz” (Nghị quyết MSC.471(101)). Các sửa đổi dự thảo này đưa vào chức năng tùy chọn về dịch vụ liên lạc hai chiều được cung cấp thông qua Liên kết trả lời Galileo (Galileo Return Link).

.

Nhóm Công tác chung ICAO/IMO được giao nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn về việc khai thác vận hành EPIRB có tích hợp chức năng liên lạc hai chiều này, đồng thời báo cáo cho NCSR 13 khi phù hợp.

Các sửa đổi dự thảo sẽ được trình lên MSC 112 (tháng 12 năm 2026) để phê duyệt.

Hướng dẫn kết nối dữ liệu ECDIS S-100 trên phạm vi toàn cầu

NCSR 13 đã tiếp tục phát triển khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ việc triển khai an toàn thế hệ mới của Hệ thống Hiển thị Hải đồ Điện tử và Thông tin (ECDIS). ECDIS S-100 được thiết kế nhằm hỗ trợ hành hải an toàn bằng cách cung cấp khả năng hiển thị hải đồ điện tử theo thời gian thực, kết hợp với các thông tin kỹ thuật số được cập nhật thường xuyên từ các dịch vụ thông tin hàng hải.

NCSR 13 đã hoàn thiện dự thảo các thông tư MSC về:

- Hướng dẫn thiết lập khuôn khổ phân phối dữ liệu và kết nối toàn cầu dựa trên giao thức IP cho các cơ sở trên bờ và tàu biển hỗ trợ các sản phẩm ECDIS S-100.

- Hướng dẫn vận hành về trao đổi tuyến đường hành trình kỹ thuật số (digital route exchange).

Việc xây dựng hướng dẫn này được thực hiện sau khi IMO thông qua phiên bản sửa đổi của Tiêu chuẩn tính năng ECDIS (Nghị quyết MSC.530(106)) vào năm 2022, trong đó cho phép phát triển thế hệ kỹ thuật tiếp theo của dữ liệu hải đồ hàng hải điện tử (Electronic Navigational Charts - ENC)

Các tiêu chuẩn tính năng sửa đổi sẽ áp dụng đối với các thiết bị ECDIS được lắp đặt kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2029 trở đi. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 01 tháng 01 năm 2029, thiết bị ECDIS có thể tuân thủ theo either các tiêu chuẩn hiện hành (Nghị quyết MSC.232(82)) hoặc các tiêu chuẩn tính năng mới.

Các dự thảo thông tư MSC mới sẽ được trình lên MSC 112 (tháng 12 năm 2026) để phê duyệt.

Tiêu chuẩn tính năng đối với các hệ thống tăng cường tín hiệu (DFMC SBAS) trong thiết bị thu dẫn đường vô tuyến

Tháng 5 năm 2026, MSC 111 đã thông qua các sửa đổi đối với Nghị quyết A.1046(27) về Hệ thống Dẫn đường Vô tuyến Toàn cầu, thiết lập các quy trình và yêu cầu đối với các hệ thống tăng cường tín hiệu. Các hệ thống này nâng cao hiệu suất của Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS) bằng cách cải thiện độ chính xác, độ tin cậy và khả năng sẵn có.

Dựa trên khuôn khổ này, NCSR 13 đã bắt đầu xây dựng các tiêu chuẩn tính năng đối với hệ thống tăng cường tín hiệu dựa trên vệ tinh đa chòm sao, hai tần số (DFMC SBAS) và hệ thống giám sát toàn vẹn tự chủ nâng cao của thiết bị thu (ARAIM) trong các thiết bị thu dẫn đường vô tuyến trên tàu.

Công việc này sẽ tiếp tục được thực hiện thông qua Nhóm Công tác Thư tín (Correspondence Group) cho đến kỳ họp NCSR 14 (tháng 4 năm 2027).

Tiêu chuẩn tính năng đối với chế độ đo khoảng cách (R-mode) trong thiết bị thu dẫn đường vô tuyến

NCSR 13 đã hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn tính năng đối với thiết bị thu R-mode trên tàu.

Các tiêu chuẩn tính năng này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị thu trên tàu, nhằm cung cấp khả năng xác định vị trí độc lập với Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS). Đây là một hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo tàu vẫn có thể hành hải an toàn bằng cách sử dụng tín hiệu mặt đất trong trường hợp hệ thống vệ tinh bị gián đoạn.

Dự thảo tiêu chuẩn tính năng sẽ được trình lên MSC 112 (tháng 12 năm 2026) để phê duyệt.

Lộ trình chuyển đổi sang liên lạc thoại VHF kỹ thuật số

NCSR 13 đã thống nhất về một lộ trình chuyển đổi từng bước từ liên lạc thoại VHF tương tự sang liên lạc thoại VHF kỹ thuật số.

Lộ trình chuyển đổi bao gồm việc đưa vào sử dụng dần các kênh kỹ thuật số, trong đó các kênh tương tự hiện có 06, 13, 16, 75 và 76, cũng như các kênh hiện đang được phân bổ gồm kênh 70 (DSC), AIS 1 (AIS-SART) và AIS 2 (AIS-SART) sẽ tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo an toàn và tránh gây gián đoạn đối với các hoạt động liên lạc cấp cứu, khẩn cấp và an toàn của GMDSS.

Lộ trình thời gian dự kiến có thể được tóm tắt như sau:

- 2025–2028: xây dựng lộ trình chuyển đổi.

- 2028–2031: xây dựng khuôn khổ pháp lý và các tiêu chuẩn.

- 2032–2045: triển khai từng bước và thay thế thiết bị.

Lộ trình chuyển đổi sẽ được trình lên MSC 112 (tháng 12 năm 2026) để phê duyệt.

Nhận dạng và Theo dõi Tàu từ xa (Long-Range Identification and Tracking - LRIT)

NCSR 13 ghi nhận rằng MSC 111 (tháng 5 năm 2026) đã phê duyệt về nguyên tắc các dự thảo sửa đổi đối với Quy định V/19-1 của Công ước SOLAS, nhằm đưa vào chính sách cung cấp miễn phí thông tin LRIT cho các quốc gia ven biển có quyền được tiếp cận thông tin này.

Theo đó, dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn tính năng và yêu cầu chức năng đối với hệ thống nhận dạng và theo dõi tàu từ xa” (Nghị quyết MSC.263(84)/Rev.1) cũng đã được phê duyệt một cách tương ứng.

Khuyến nghị

Do NCSR 13 là một Tiểu ban của IMO, nên tất cả các quyết định liên quan đến các quy tắc, quy định và thời điểm áp dụng đều phải được xem xét và phê duyệt tiếp theo bởi Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC).

DNV khuyến nghị các khách hàng của mình theo dõi kết quả của kỳ họp MSC 112 vào tháng 12 năm 2026.

Các khách hàng thuộc hệ thống đăng kiểm DNV (DNV class) cũng được khuyến khích truy cập Compliance Planner để theo dõi cách các yêu cầu luật định sắp tới sẽ ảnh hưởng đến tàu của mình.

CONTACT

For customers	Otherw se

DATE – D rect Access 	Use the off ce  ocator to Techn ca  Experts	to f nd the nearest

v a My Serv ces  on	off ce

Verac ty

SUBSCRIBE

Techn ca  and Regu atory News Scan the QR Code to stay up-to- date w th mar t me  news and updates

:	i	:	i	l	l

i		i	l i   l	i

i	i	i   .

i   .

i	i i